# ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

Предположим, у нас есть объект, который движется с постоянной скоростью (автомобиль). Мы можем измерять его положение, но эти измерения содержат шум.

Задача — оценить положение объекта, используя фильтр Калмана, который будет сочетать наши измерения с предсказанием на основе скорости объекта.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

- Состояние объекта: мы будем отслеживать только одно состояние — положение объекта. Скорость в этом примере будем считать известной и постоянной.

- Измерения: Мы можем измерять положение объекта, но эти данные будут содержать шум.

- Шум измерений: В реальной жизни датчики могут давать данные с ошибкой, и это мы учтем в модели.

- Предсказание: Мы предскажем новое положение объекта на основе его предыдущего положения и известной скорости.

- Обновление: Мы скорректируем наше предсказание на основе измерений, чтобы улучшить точность оценки.

# Импорт библиотек

import numpy as np # Модуль для работы с массивами, мат. операциями, генерации случайных чисел

import matplotlib.pyplot as plt # Библиотека для визуализации, построения графиков

# Класс реализации фильтра Калмана

Этот класс реализует сам фильтр Калмана. Его задача — обновлять оценку состояния объекта на основе шума измерений и предсказаний.

class SimpleKalmanFilter:

def __init__(self, initial_state, initial_uncertainty, process_variance, measurement_variance):

self.state = initial_state  # Нынешнее состояние (положение объекта)

self.uncertainty = initial_uncertainty  # Начальная неопределенность оценки. Чем больше эта неопределенность, тем меньше уверенности в начальном положении.

self.process_variance = process_variance  # Ковариация шума процесса (неопределенность, связанная с ошибками модели, например, когда объект может двигаться не совсем по предсказанной траектории.

self.measurement_variance = measurement_variance  # Ковариация шума измерений (например, неопределенность датчиков)

def predict(self, velocity):

"""Предсказание следующего состояния."""

# Предполагаем, что объект движется с постоянной скоростью

self.state += velocity  # Положение увеличивается на величину скорости

self.uncertainty += self.process_variance  # Увеличиваем неопределенность с учетом шума процесса

def update(self, measurement):

"""Обновление состояния с учетом измерений."""

# Вычисление Калмановского коэффициента (он говорит, насколько доверять измерениям)

kalman_gain = self.uncertainty / (self.uncertainty + self.measurement_variance)

# Обновляем текущее состояние с учетом измерений

self.state = self.state + kalman_gain * (measurement - self.state)

# Обновляем неопределенность после получения нового измерения

self.uncertainty = (1 - kalman_gain) * self.uncertainty

return self.state, self.uncertainty

Метод predict

Этот метод предсказывает следующее состояние системы на основе текущего состояния и скорости.

Здесь происходит два шага:

- Мы обновляем текущее положение объекта, добавляя к нему скорость. Это предсказание основано на предположении, что объект движется с постоянной скоростью.

- Мы также увеличиваем неопределенность, добавляя шум процесса, поскольку наша модель может быть неточной.

Метод update

Этот метод обновляет оценку состояния на основе поступивших измерений.

- Вычисление Калмановского коэффициента. Он определяет, насколько доверять измерению относительно предыдущей оценки. Чем больше неопределенность текущего состояния по сравнению с шумом измерения, тем больше будет коэффициент Калмана.

Формула в данной задаче:

- Обновление состояния. Мы обновляем текущее положение, используя измерение и Калмановский коэффициент. Если коэффициент Калмана близок к 1, то мы больше доверяем измерению, если ближе к 0 — больше доверяем предыдущему состоянию.

Формула в данной задаче:

- Обновление неопределенности. После того, как состояние обновлено, неопределенность уменьшается, поскольку мы уже учли новое измерение.

Формула в данной задаче:

# Основной код

Этот блок кода демонстрирует процесс симуляции движения объекта и использования фильтра Калмана для оценки его положения.

## Начальные параметры

initial_position = 0  # Объект начинает с позиции 0

initial_uncertainty = 50  # Начальная неопределенность в нулевом положении

process_variance = 1e-2  # Шум процесса (например, небольшие ошибки модели)

measurement_variance = 0.5  # Шум измерений (более сильный шум, например, погрешность датчика)

velocity = 1  # Постоянная скорость объекта

-initial_position: Объект начинает с позиции 0.

-initial_uncertainty: Мы задаем высокую начальную неопределенность, что означает, что мы мало знаем о начальной позиции объекта.

-process_variance: Шум процесса небольшой, что говорит о том, что модель движения объекта будет относительно точна.

-measurement_variance: Шум измерений имитирует погрешность датчиков.

## Создание объекта фильтра

# Создаем объект фильтра Калмана с заданными начальными параметрами.

kf = SimpleKalmanFilter(initial_position, initial_uncertainty, process_variance, measurement_variance)

## Подготовка к симуляции

num_iterations = 40  # Количество шагов

true_positions = []  # Истинные позиции объекта

measured_positions = []  # Шумные измеренные позиции

estimated_positions = []  # Оцененные позиции, полученные через фильтр Калмана

true_position = initial_position  # Начальное истинное положение

-num_iterations: Число шагов симуляции.

-true_positions: Массив для хранения истинных положений объекта на каждом шаге.

-measured_positions: Массив для хранения измеренных (с шумом) положений объекта.

-estimated_positions: Массив для хранения оценок положения, полученных фильтром Калмана.

## Основной цикл симуляции

for i in range(num_iterations):

# Истинное положение объекта увеличивается с постоянной скоростью

true_position += velocity

true_positions.append(true_position)

# Измерение положения с шумом (например, погрешность в работе датчика)

measurement = true_position + np.random.normal(0, np.sqrt(measurement_variance))

measured_positions.append(measurement)

# Шаг предсказания

kf.predict(velocity)

# Шаг обновления (используем измерение для корректировки предсказания)

estimated_position, uncertainty = kf.update(measurement)

estimated_positions.append(estimated_position)

Здесь на каждом шаге цикла:

- Истинное положение увеличивается на значение скорости.

- Шумное измерение создается с помощью функции np.random.normal, которая добавляет нормальный шум с дисперсией, равной measurement_variance.

- После получения измерения выполняются:

  - Предсказание следующего положения объекта.

  - Обновление оценки с учетом измерения.

- Все данные сохраняются в соответствующие массивы для последующего построения графика.

## Визуализация данных на графике

plt.figure(figsize=(10, 6))

time_steps = np.arange(num_iterations)

plt.plot(time_steps, true_positions, 'g-', label='Истинное положение', linewidth=2)

plt.plot(time_steps, measured_positions, 'r.', label='Измерения с шумом', markersize=6)

plt.plot(time_steps, estimated_positions, 'b--', label='Оцененные положения (Калман)', linewidth=2)

plt.title('Фильтр Калмана: Оценка положения объекта (увеличенная разница в начале)')

plt.xlabel('Шаги времени')

plt.ylabel('Положение')

plt.legend()

plt.grid()

plt.show()