МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

__________________________________________________________________

Кафедра Вычислительной техники

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Основы теории управления автономными системами»

на тему: «Примеры использования технического зрения в современных робототехнических системах»

| Выполнил: Студент гр. АПИМ-25, АВТФ: Клименко К. В. | Преподаватель: доцент каф. ВТ, к.т.н. Яковина И.Н. |
| --- | --- |

Новосибирск, 2025

# Введение

В современной робототехнике способность машин к автономному восприятию и осмыслению окружающего мира является критически важной. Сердцем этой способности выступает техническое (компьютерное) зрение — междисциплинарная область искусственного интеллекта, позволяющая роботам извлекать, обрабатывать и анализировать информацию из изображений и видео для принятия решений и выполнения задач [2,1].

Актуальность темы обусловлена стремительным развитием технологий машинного обучения, глубоких нейронных сетей и сенсоров, что привело к взрывному росту рынка компьютерного зрения. По разным оценкам, его глобальный объем в 2024 году составил 19,83 миллиардов долларов США, а к концу десятилетия прогнозируется рост до 39–62 миллиардов в отдельных секторах, таких как здравоохранение [2,9,5]. В России рынок также демонстрирует устойчивый рост, прогнозируемый на уровне 14% в год, и к 2030 году может достичь почти 50 млрд рублей, активно развиваясь в таких сегментах, как промышленная автоматизация, безопасность и транспорт [1].

Цель данного реферата — на конкретных практических примерах рассмотреть применение систем технического зрения в современных робототехнических комплексах различных отраслей. Основное внимание будет уделено не абстрактным алгоритмам, а их реализации в реальных задачах, решаемых роботами в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, логистике и сфере услуг.

Основными задачами работы являются:

- Краткое рассмотрение теоретических основ и ключевых компонентов систем технического зрения.

- Анализ примеров применения в ключевых отраслях с акцентом на решаемые задачи, используемые технологии и достигаемый экономический эффект.

- Выявление общих тенденций, проблем и перспектив интеграции технического зрения в автономные робототехнические системы.

Данный реферат основан на анализе актуальных источников, включая отраслевые обзоры, аналитические отчеты и исследования конкретных технологий, опубликованные в 2024–2025 годах.

# Глава 1. Теоретические основы технического зрения в робототехнике

## 1.1. Принципы работы и компоненты систем технического зрения

Система технического зрения робота представляет собой сложный программно-аппаратный комплекс, который решает три фундаментальные задачи: восприятие визуальной информации, ее анализ и интерпретация, а также принятие решений на основе полученных данных [5]. Процесс обработки визуальной информации можно разделить на несколько последовательных этапов.

1. Получение изображения. Этот этап обеспечивается видеодатчиками (камерами). Выбор типа камеры — критически важное решение, определяющее возможности всей системы. В современных робототехнических системах используются различные технологии [5]:

- 2D RGB-камеры: регистрируют видимый свет (красный, зеленый, синий). Это наиболее распространенный и экономичный тип, применяемый для распознавания объектов, считывания текста и навигации в простых условиях. Современные модели, такие как Raspberry Pi Camera v3, предлагают высокое разрешение при минимальном энергопотреблении .

- Стереоскопические камеры: состоят из двух синхронизированных камер. Сравнивая смещение объектов на двух изображениях (диспаритет), система вычисляет глубину сцены и строит 3D-карту. Камеры, такие как ZED Stereo Camera, обеспечивают точность измерения глубины до 1–5 мм на расстоянии нескольких метров и широко используются для навигации и реконструкции среды (SLAM) .

- Камеры времени пролета (Time-of-Flight, ToF): измеряют время, за которое спроецированный инфракрасный свет достигает объекта и возвращается обратно. Это позволяет быстро (до 30 кадров в секунду) строить плотные 3D-карты на расстояниях до 8–10 метров с точностью в несколько миллиметров. Модели, подобные LUCID Helios2, используются для быстрого сканирования и навигации в динамичной среде .

- Лидары (Lidar): хотя технически это не камеры, лидары являются ключевыми сенсорами для построения высокоточных 3D-карт на больших расстояниях (до 100 метров) и используются в автономных транспортных средствах и роботах для сложной навигации. Лидар – это устройство, испускающее лазерные лучи, которые отражаются от поверхностей, а устройство фиксирует время возврата луча, чтобы вычислить расстояние, что позволяет «видеть» окружение даже в темноте или тумане, создавая точное «облако точек»

2. Обработка изображения. Полученные сырые данные проходят предварительную обработку для улучшения качества: уменьшение шума, корректировка яркости и контрастности, преобразование в оттенки серого и другие операции, подготавливающие изображение для анализа [2,1].

3. Извлечение и анализ признаков. На этом этапе алгоритмы выделяют из изображения значимые элементы: контуры, углы, текстуры, цветовые гистограммы. Для 3D-данных это могут быть точки облака, поверхности и границы. Именно здесь вступают в работу алгоритмы компьютерного зрения [3].

4. Распознавание, классификация, интерпретация. На основе извлеченных признаков система идентифицирует объекты, классифицирует их по категориям (например, "деталь А", "сорняк", "пешеход"), оценивает их положение и ориентацию в пространстве. Это ядро интеллектуальной части системы [1].

5. Принятие решений и формирование управляющих воздействий. Результаты анализа передаются в систему управления робота, которая на их основе планирует траекторию движения, выбирает следующий технологический шаг (например, взять деталь или отклонить ее) или корректирует свои действия в реальном времени [1].

## 1.2. Ключевые алгоритмы и модели: от классических методов до глубокого обучения

Эффективность системы технического зрения напрямую зависит от используемых алгоритмов. Сегодня наблюдается симбиоз классических методов и подходов на основе глубокого обучения (Deep Learning).

Классические алгоритмы лежат в основе многих стабильных решений [5]:

- Детектирование ключевых точек и дескрипторы (SIFT, SURF, ORB): используются для поиска уникальных точек на изображении и их описания. Алгоритм ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) особенно популярен в робототехнике благодаря высокой скорости (более 100 кадров в секунду) и устойчивости, являясь основой для систем SLAM, таких как ORB-SLAM3.

- Оптический поток (Optical Flow): оценивает движение объектов между последовательными кадрами видео, что важно для отслеживания и навигации .

Алгоритмы глубокого обучения, в особенности сверточные нейронные сети (Convolutional Neural Networks, CNN), совершили революцию в точности и универсальности компьютерного зрения. Они решают несколько ключевых задач :

- Детекция объектов (Object Detection): обнаружение и локализация всех объектов интереса на изображении с помощью ограничивающих рамок. Модели семейства YOLO (You Only Look Once), такие как YOLOv11 и YOLOv12, являются отраслевым стандартом благодаря уникальному сочетанию высокой скорости (50-200 + кадров в секунду) и точности (до 97%). Они широко применяются в робототехнике для навигации, поиска деталей и контроля безопасности [2,5].

- Сегментация изображений (Image Segmentation): более тонкая задача, чем детекция. Семантическая сегментация присваивает каждому пикселю изображения класс (дорога, автомобиль, пешеход). Сегментация экземпляров (Instance Segmentation), реализуемая, например, моделью Mask R-CNN, не только определяет класс, но и различает отдельные объекты одного класса (например, две конкретные детали на конвейере) [2,10]. Это критически важно для роботов-манипуляторов, работающих в загруженной среде.

- Оценка позы (Pose Estimation): Определение пространственного положения и ориентации объекта или скелета человека путем предсказания ключевых точек. Используется в робототехнике для безопасного взаимодействия с людьми (коллаборативные роботы), анализа действий или точного захвата объектов сложной формы [2,10].

SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) — это отдельный, но неразрывно связанный с техническим зрением комплекс алгоритмов, который позволяет роботу одновременно строить карту незнакомой среды и определять в ней свое местоположение. Визуальный SLAM (V-SLAM), как в алгоритме ORB-SLAM3, использует данные камер для создания 3D-карт и навигации с сантиметровой точностью, что является основой автономности мобильных роботов и дронов [5].

Таким образом, современная система технического зрения робота — это грамотно подобранная комбинация сенсорной аппаратуры (камер, лидаров) и многоуровневого программного стека, включающего как надежные классические алгоритмы, так и мощные нейронные сети, обученные на больших данных.

# Глава 2. Применение технического зрения в промышленной робототехнике и автоматизации

Промышленность была и остается одним из главных драйверов развития и внедрения систем технического зрения. Здесь они решают задачи, требующие беспрецедентной точности, скорости и надежности, значительно превосходя человеческие возможности в условиях монотонных, опасных или высокоскоростных процессов [1,4].

## 2.1. Контроль качества и обнаружение дефектов

Автоматизированный визуальный контроль — одна из самых распространенных и экономически эффективных областей применения. Системы на основе компьютерного зрения круглосуточно инспектируют продукцию на конвейере, выявляя дефекты, невидимые человеческому глазу, или делая это в сотни раз быстрее. Примеры использования:

1. Контроль сварных швов в автомобилестроении. Промышленный робот, оснащенный высокоскоростной камерой (например, со скоростью 60 кадров в секунду), сканирует свежий сварной шов на кузове автомобиля. Алгоритмы на основе глубокого обучения (например, сегментации) анализируют изображение, выявляя микротрещины, поры, неровности или недостаточное проплавление металла с точностью до 0.1 мм. Как отмечается в исследованиях, такая система способна обеспечить точность контроля на уровне 99.8%, практически полностью исключая брак [5].

2. Инспекция электронных компонентов. При производстве печатных плат (PCB) робот с макро-объективом проверяет каждый чип и контакт. Задача системы — обнаружить смещение компонента, отсутствие пайки (холодную пайку), перемычки между контактами (короткие замыкания) или микротрещины. Модели детекции объектов, обученные на тысячах изображений дефектных и исправных плат, выполняют эту работу за доли секунды, что невозможно при ручном контроле [1,7].

Эти системы не только повышают качество, но и создают цифровой след для каждого изделия, что упрощает отслеживание и анализ причин брака.

## 2.2. Точное позиционирование и сборка. Виртуальные датчики

Многие производственные операции требуют от робота точного определения положения и ориентации детали, особенно если она подается в случайном порядке (бин-пикинг) или имеет сложную геометрию. Примеры использования:

1. Бин-пикинг (случайный захват). Робот-манипулятор с 3D-камерой (ToF или стерео) "заглядывает" в контейнер со сложенными в беспорядке деталями. Система технического зрения в реальном времени строит 3D-модель содержимого, идентифицирует каждую деталь, определяет ее точные координаты в пространстве и оптимальное место для захвата, чтобы избежать столкновений. Затем робот рассчитывает траекторию и надежно извлекает нужную деталь [5].

2. Визуальное сервоуправление (Visual Servoing). При сборке прецизионных (высокоточный) узлов (например, в аэрокосмической отрасли) робот использует обратную связь от камеры в реальном времени для корректировки своего движения. Камера, закрепленная на схвате робота или в рабочей зоне, непрерывно отслеживает положение детали и целевой точки сборки. Если деталь смещается, система мгновенно пересчитывает траекторию манипулятора, обеспечивая юстировку (выравнивание) с точностью до микронов [5].

3. Виртуальные датчики. В некоторых процессах установка физических датчиков невозможна или неэкономична. Компьютерное зрение становится "виртуальным датчиком". Например, камера, направленная на поток руды на конвейере, с помощью алгоритмов анализа изображений может определить размер частиц. Или, наблюдая за пеной во флотационной машине на обогатительной фабрике, система по видео оценивает скорость ее движения и размер пузырьков, предоставляя данные для автоматической регулировки технологического процесса [1].

Объем рынка компьютерного зрения для промышленной автоматизации оценивался в 2024 году примерно в 8.2 млрд долларов, что подтверждает масштаб и значимость данного направления [5].

# Глава 3. Техническое зрение в сельскохозяйственной робототехнике

Цифровизация аграрного сектора, известная как "точное земледелие" или "цифровое сельское хозяйство", кардинально меняет подход к выращиванию растений и уходу за животными. Техническое зрение является ключевым элементом агро-роботов, дронов и стационарных систем, позволяя перейти от обработки полей "вслепую" к адресному, точечному воздействию на каждое растение или животное [9,6].

## 3.1. Мониторинг состояния растений и точное земледелие

Современные агро-дроны и наземные роботы оснащаются не просто RGB-камерами, а многоспектральными и гиперспектральными сенсорами, которые регистрируют отражение света в узких диапазонах, невидимых человеку. Это позволяет получать глубокую информацию о физиологическом состоянии культуры. Примеры использования:

1. Мультиспектральный и гиперспектральный анализ. Дрон, летающий над полем пшеницы, делает снимки в нескольких спектральных каналах, включая ближний инфракрасный (NIR). На основе этих данных рассчитываются вегетационные индексы, например, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Индекс NDVI четко показывает уровень фотосинтетической активности: здоровые, хорошо развитые растения имеют высокие значения, а испытывающие стресс — низкие. Таким образом, фермер получает не просто карту поля, а "карту здоровья" посевов, выявляя проблемные зоны за недели до того, как они станут видимыми [9,6].

2. Ранняя диагностика заболеваний и дефицита питательных веществ. Гиперспектральные камеры, способные различать сотни узких спектральных полос, могут идентифицировать конкретные заболевания (грибковые, вирусные) или недостаток азота, калия по уникальной "спектральной подписи", которую больное растение оставляет в отраженном свете. Роботизированная система анализирует данные и создает карту очагов заболевания, что позволяет точечно применять фунгициды или удобрения, а не опрыскивать все поле, экономя деньги и снижая химическую нагрузку на экосистему [3].

3. Тепловизионный мониторинг водного стресса. В условиях засухи критически важно рационально использовать воду. Тепловизионные камеры на дронах измеряют температуру листовой поверхности растений. Испытывающее недостаток влаги растение закрывает устьица для уменьшения испарения, что приводит к повышению температуры его листьев. Система выявляет такие "горячие точки" и интегрирует эти данные с картой полива, позволяя системе орошения подавать воду только в нужные зоны и в нужном объеме [9,6].

## 3.2. Автоматизация сбора урожая, сортировки и борьбы с вредителями

Сбор урожая — одна из самых трудоемких сельскохозяйственных операций. Роботы с техническим зрением постепенно берут эту задачу на себя. Примеры использования:

1. Роботы для сбора фруктов и овощей. Робот-харвестер для сбора клубники, яблок или томатов оснащен камерами и алгоритмами детекции объектов и оценки положения. Во-первых, он должен определить плод среди листьев. Во-вторых, оценить его степень зрелости (по цвету, размеру, иногда по спектральным характеристикам). В-третьих, точно рассчитать положение плодоножки в 3D-пространстве. Только после этого манипулятор аккуратно захватывает плод и срезает или откручивает его, не повреждая. Такие системы уже работают в теплицах и на плантациях, компенсируя нехватку сезонных рабочих [6].

2. Точное опрыскивание и прополка. Трактор или автономный агро-дрон, оборудованный камерами и системой компьютерного зрения, двигается по полю. Алгоритмы в реальном времени классифицируют пиксели изображения: "культурное растение", "сорняк", "почва". При обнаружении сорняка активируется мини-сопло, которое точечно наносит гербицид только на него, сокращая расход химикатов на 70-90%. Аналогично, механический пропольный робот с помощью зрения идентифицирует сорняк и удаляет его лезвием или выдергивает [6].

3. Автоматическая сортировка и калибровка урожая. После сбора плоды поступают на сортировочную линию, где роботы с машинным зрением анализируют каждый экземпляр. Система оценивает размер, цвет, наличие дефектов (пятна, вмятины, следы болезней) и форму. На основе этих параметров робот-сортировщик мгновенно принимает решение и направляет плод в соответствующий контейнер: "высший сорт", "первый сорт", "переработка" или "брак". Это обеспечивает высокую скорость (тысячи объектов в час) и объективность оценки [9,6].

Применение технического зрения в сельском хозяйстве ведет к значительной оптимизации ресурсов (воды, удобрений, пестицидов), повышению урожайности и качества продукции, а также помогает решать проблему нехватки рабочей силы.

# Глава 4. Медицинская робототехника: визуализация, навигация и хирургия

Медицина — одна из самых требовательных к точности и надежности областей применения робототехники. Системы технического зрения здесь служат "глазами" хирурга, диагноста или реабилитолога, расширяя их возможности и минимизируя риски для пациента [9,6]. Рынок компьютерного зрения в здравоохранении растет колоссальными темпами — прогнозируемый CAGR около 33.4%, с 3.48 млрд долларов в 2025 до более 62 млрд к 2035 году [3].

## 4.1. Диагностика на основе медицинской визуализации

Роботизированные диагностические системы, интегрированные с аппаратами для визуализации, используют ИИ для анализа снимков, выступая в роли "второго мнения" или инструмента первичного скрининга. Примеры использования:

1. Анализ рентгеновских снимков, КТ и МРТ. Алгоритмы на основе сверточных нейронных сетей (CNN) обучены на миллионах медицинских изображений для выявления патологий. Например, система может автоматически анализировать маммограммы, выделяя области с микробами или асимметрией, которые являются потенциальными признаками рака молочной железы. Аналогично, при анализе КТ легких ИИ-модели могут с высокой чувствительностью обнаруживать очаги пневмонии, туберкулеза или ранние признаки рака. Такие системы, как ProFound AI от iCAD, уже интегрируются с оборудованием GE HealthCare и внедряются в клиниках по всему миру, повышая точность и скорость диагностики [9,7].

2. Офтальмологическая диагностика. В офтальмологии системы на базе ИИ анализируют снимки глазного дна и данные оптической когерентной томографии (ОКТ). Они способны с точностью до 95% выявлять признаки диабетической ретинопатии, глаукомы или возрастной макулодистрофии на ранних, доклинических стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Такие алгоритмы встроены в современное диагностическое оборудование, например, от компаний Topcon и Huvitz [6] .

Эти системы не заменяют врача, но ускоряют исследование, привлекая внимание специалиста к наиболее подозрительным случаям, что сокращает время диагностики и снижает вероятность пропуска патологии.

## 4.2. Роботизированная хирургия и системы навигации

Хирургические роботы, такие как Da Vinci, уже стали стандартом во многих операционных. Техническое зрение в них выполняет несколько критических функций. Примеры использования:

1. 3D-визуализация и увеличение. Хирург управляет инструментами, глядя в стереоскопический монитор, который передает высококачественное, увеличенное в 10-15 раз 3D-изображение операционного поля с камеры, введенной в тело пациента. Это обеспечивает беспрецедентную визуальную точность [6].

2. Хирургическая навигация и дополненная реальность (AR). В сложных нейрохирургических или ортопедических операциях системы навигации на основе компьютерного зрения сочетают данные предоперационной КТ/МРТ с реальным изображением пациента. Камеры отслеживают положение хирургических инструментов и анатомических ориентиров. На экран, поверх видео с эндоскопа, проецируются виртуальные "карты" — контуры опухоли, критичные сосуды или нервы, оптимальная линия разреза кости. Например, система Leica Proveo 8 с модулем EnFocus OCT обеспечивает микронную точность при операциях на сетчатке, проецируя данные ОКТ прямо в окуляр микроскопа [6].

3. Автономные и полуавтономные действия. Развиваются системы, способные выполнять отдельные этапы операции автономно под визуальным контролем. Например, робот для радиочастотной абляции опухоли печени, используя данные КТ и реальное УЗИ-изображение, может самостоятельно рассчитать траекторию ввода иглы и точно позиционировать ее в цели, избегая крупных сосудов.

Кроме того, техническое зрение используется в удаленной физиотерапии и реабилитации. Приложения с использованием оценки позы через камеру смартфона анализируют, правильно ли пациент выполняет упражнения, дают обратную связь и корректируют ошибки в режиме реального времени, что делает реабилитацию доступной вне клиники [7].

# Глава 5. Робототехника в логистике, транспорте и сервисной сфере

Автономность в логистике и транспорте, а также создание роботов, способных взаимодействовать с людьми в повседневной среде, были бы невозможны без продвинутых систем технического зрения.

## 5.1. Автономные транспортные средства и системы помощи водителю

Автомобили-роботы — самый известный и амбициозный пример. Их системы восприятия окружающей среды построены на слиянии данных с множества камер, радаров и лидаров, где компьютерное зрение играет центральную роль. Примеры использования:

1. Полностью автономные автомобили (например, Tesla). Автопилот Tesla основывается на чисто визуальном подходе ("vision-only"). Восемь окружающих камер в 360 градусов непрерывно передают видеопотоки нейронным сетям. Эти сети в реальном времени решают комплекс задач: детекция объектов (автомобили, пешеходы, велосипедисты, дорожные знаки), семантическая сегментация (разделение сцены на дорогу, тротуар, обочину, полосы), оценка глубины и скорости объектов. На основе этой единой визуальной модели система планирует траекторию, выполняет перестроения, паркуется и реагирует на сложные дорожные ситуации [7].

2. Системы помощи водителю (ADAS). Даже в неавтономных автомобилях компьютерное зрение значительно повышает безопасность. Системы, подобные используемым BMW, включают: Ассистент удержания в полосе (камера отслеживает разметку, при отклонении подруливает или предупреждает), Ассистент движения в пробке (отслеживает впереди идущий автомобиль, поддерживая дистанцию и останавливаясь), Распознавание дорожных знаков (автоматически показывает ограничение скорости на приборной панели). В BMW iX навигационные подсказки с помощью AR проецируются на видео с дорожной камеры, "рисуя" стрелки поворота прямо на асфальте [7].

## 5.2. Роботы на складах и в сфере услуг

Логистические центры Amazon, Alibaba и других гигантов — царство автономных мобильных роботов (AMR) и роботов-манипуляторов, чья работа целиком зависит от зрения. Примеры использования:

1. Складские мобильные роботы (AMR). Роботы-тележки (например, от Amazon Robotics) автономно перемещаются по огромным складам, перевозя стеллажи к рабочим станциям. Для навигации они используют не заранее запрограммированные маршруты, а SLAM-алгоритмы на основе камер и/или лидаров. Робот постоянно строит и обновляет карту, объезжая динамические препятствия — людей, коробки, другие тележки. Его система зрения также считывает штрих-коды и идентифицирует стеллажи [5].

2. Роботы для сортировки посылок. В сортировочных центрах роботы-манипуляторы с высокой скоростью (сотни циклов в час) берут посылки разных размеров и веса с движущегося конвейера. 3D-камеры сверху определяют габариты, положение и ориентацию каждой коробки. Система рассчитывает точку захвата, после чего робот поднимает посылку и помещает ее в нужный отсек или на другой конвейер, предназначенный для определенного места [5].

3. Сервисные и социальные роботы. Роботы, работающие в гостиницах, торговых центрах, аэропортах или больницах, должны безопасно перемещаться среди людей и взаимодействовать с ними. Их зрительные системы решают задачи: обнаружение и отслеживание людей (для соблюдения дистанции и вежливого обхода), распознавание лиц и эмоций (для персонализированного приветствия или идентификации клиента), распознавание жестов (чтобы понять, подзывает ли человек робота или дает команду). Например, робот-консьерж в отеле по лицу гостя может понять, что он уже зарегистрирован, и предложить проводить до номера [5].

Область применения технического зрения в сервисной робототехнике продолжает расширяться, включая таких экзотических роботов, как автоматизированный маникюрный аппарат, который с субмиллиметровой точностью отслеживает контур ногтя для идеального нанесения лака .

# Заключение

В ходе проведенного анализа было продемонстрировано, что техническое зрение перестало быть экспериментальной технологией и превратилось в стандартный, незаменимый компонент современных автономных робототехнических систем. Его проникновение во все ключевые отрасли — от тяжелой промышленности до медицины — свидетельствует об универсальности и огромном потенциале.

Можно выделить несколько ключевых тенденций:

- Доминирование глубокого обучения. Алгоритмы на основе CNN и трансформеров (YOLO, Mask R-CNN, сегментационные сети) стали основным инструментом для решения сложных задач восприятия благодаря их непревзойденной точности и способности к обобщению.

- Мультимодальность и сенсорное слияние. Наиболее надежные и точные системы (например, в автономных автомобилях или хирургических роботах) комбинируют данные от различных сенсоров — камер (2D, 3D), лидаров, радаров, что позволяет компенсировать слабые стороны каждого из них и создавать целостную модель окружающего мира.

- Смещение фокуса в сторону отраслевых решений. Как отмечают эксперты российского рынка, развитие идет от "коробочных" алгоритмов к глубоко интегрированным системам, решающим конкретные технологические задачи в промышленности, сельском хозяйстве или медицине, что требует от разработчиков глубокой предметной экспертизы [6].

- Рост доступности и миниатюризация. Появление мощных и энергоэффективных вычислительных модулей (Jetson, Edge TPU) и недорогих, но качественных 3D-камер (Intel RealSense) делает передовые системы технического зрения доступными для малого бизнеса, стартапов и образовательных проектов.

Однако внедрение сталкивается и с рядом вызовов:

- Высокие требования к вычислительным ресурсам для работы сложных нейронных сетей в реальном времени.

- Проблемы надежности в нестандартных условиях (сложное освещение, погодные явления, незнакомые объекты).

- Вопросы безопасности и этики, особенно в сферах наблюдения (распознавание лиц) и принятия решений, влияющих на жизнь и здоровье человека (автономный транспорт, медицина) [7].

- Сложности интеграции с существующей производственной или медицинской инфраструктурой [3].

Перспективы развития лежат в области создания еще более интеллектуальных и автономных систем. Ожидается прогресс в мультимодальных моделях "визуальный язык-действие" (VLA), которые смогут не только видеть, но и понимать текстовые или голосовые команды, а затем самостоятельно планировать и выполнять сложные последовательности действий. Это станет новым шагом к созданию по-настоящему универсальных автономных роботов, способных адаптироваться к непредсказуемому миру человека.

Таким образом, техническое зрение является краеугольным камнем в развитии автономных систем управления. Его дальнейшее совершенствование будет напрямую определять рост интеллектуальности, гибкости и эффективности робототехники во всех без исключения сферах человеческой деятельности.

# Список использованных источников

- Введение в компьютерное зрение в ИИ 2025 года. AllSee.team, 2025. URL: https://allsee.team/vvedenie-v-kompyuternoe-zrenie-v-ii-2025-goda (дата обращения: 10.12.2025).

- Винa, A. B. Все, что вам нужно знать о компьютерном зрении в 2025 году. Ultralytics, 2025. URL: https://www.ultralytics.com/ru/blog/everything-you-need-to-know-about-computer-vision-in-2025 (дата обращения: 10.12.2025).

- Компьютерное зрение для цифрового сельского хозяйства: кратко о главном. Diext.ru, 23 сентября 2025. URL: https://diext.ru/2025/09/23/kompjuternoe-zrenie-dlya-cifrovogo-selskogo-hozyajstva-kratko-o-glavnom/ (дата обращения: 10.12.2025).

- Отрасли под присмотром: рынок компьютерного зрения в России удвоится к 2030 году. Forbes.ru, 2025. URL: https://www.forbes.ru/tekhnologii/548088-otrasli-pod-prismotrom-rynok-komp-uternogo-zrenia-v-rossii-udvoitsa-k-2030-godu (дата обращения: 10.12.2025).

- Таблицы систем технического зрения роботов: камеры, алгоритмы калибровка 2025. Inner.su, 30 июня 2025. URL: https://inner.su/articles/tablitsy-sistem-tekhnicheskogo-zreniya-robotov-kamery-algoritmy-kalibrovka-2025/ (дата обращения: 10.12.2025).

- Топ 10 прорывных технологий в офтальмологии в 2025 году. Kriptomed.ru, 2025. URL: https://www.kriptomed.ru/articles/oftalmologiya/top-10-proryvnykh-tekhnologiy-v-oftalmologii-v-2025-godu (дата обращения: 10.12.2025).

- 14 Computer Vision Applications in 2025. DAC.digital, 10 июля 2025. URL: https://dac.digital/what-are-the-practical-applications-of-modern-computer-vision-technology/ (дата обращения: 10.12.2025).

- Computer Vision In Agriculture: TOP Use Cases In 2025. Easyflow.tech, 2025. URL: https://easyflow.tech/computer-vision-in-agriculture/ (дата обращения: 10.12.2025).

- Research Nester. Перспективы рынка компьютерного зрения в здравоохранении. Research Nester, 26 августа 2025. URL: https://www.researchnester.com/ru/reports/computer-vision-in-healthcare-market/6676 (дата обращения: 10.12.2025).

- Top Computer Vision Projects -2025 From Object Detection. OpenCV.org, 2025. URL: https://opencv.org/blog/top-computer-vision-projects/ (дата обращения: 10.12.2025).

# Вопросы по материалу реферата

1. Какой тип камер наиболее подходит для быстрого построения плотных 3D-карт в динамичной среде?

а) 2D RGB-камера.

б) Стереоскопическая камера.

в) Камера времени пролета (Time-of-Flight, ToF).

г) Лидар (Lidar).

Правильный ответ: в) Камера времени пролета (Time-of-Flight, ToF).

2. В реферате отмечается, что алгоритмы на основе сверточных нейронных сетей (CNN) совершили революцию в компьютерном зрении. Какая из перечисленных задач НЕ решается с помощью этих алгоритмов?

а) Детекция и локализация объектов (Object Detection).

б) Сегментация изображений (Image Segmentation).

в) Одновременная локализация и построение карт (SLAM).

г) Оценка позы человека или объекта (Pose Estimation).

Правильный ответ: в) Одновременная локализация и построение карт (SLAM).

3. Какую ключевую технологическую тенденцию в развитии систем технического зрения иллюстрирует пример использования стереокамер, лидаров и радаров в автономных автомобилях или хирургических роботах?

а) Доминирование глубокого обучения.

б) Мультимодальность и сенсорное слияние.

в) Смещение фокуса в сторону отраслевых решений.

г) Рост доступности и миниатюризация.

Правильный ответ: б) Мультимодальность и сенсорное слияние.

4. Что является основным предназначением систем технического зрения в сельскохозяйственных дронах, использующих мультиспектральные камеры и расчет индекса NDVI?

а) Точечное опрыскивание гербицидами.

б) Механическое удаление сорняков.

в) Создание «карты здоровья» посевов и выявление проблемных зон.

г) Автоматический сбор созревших плодов.

Правильный ответ: в) Создание «карты здоровья» посевов и выявление проблемных зон.

5. Какую ключевую проблему в сельском хозяйстве помогают решить роботы с техническим зрением для точечной прополки и опрыскивания?

а) Повышение скорости сбора урожая.

б) Улучшение вкусовых качеств плодов.

в) Сокращение расхода химикатов на 70-90%.

г) Полное исключение человеческого труда.

Правильный ответ: в) Сокращение расхода химикатов на 70-90%.

6. В контексте медицинской диагностики, какую роль играют системы ИИ на основе компьютерного зрения при анализе снимков (КТ, МРТ)?

а) Полностью заменяют врача-рентгенолога.

б) Самостоятельно ставят окончательный диагноз.

в) Выступают в роли «второго мнения», привлекая внимание врача к подозрительным случаям.

г) Используются только для обучения молодых специалистов.

Правильный ответ: в) Выступают в роли «второго мнения», привлекая внимание врача к подозрительным случаям.

7. Какой экономический показатель российского рынка компьютерного зрения является ВЕРНЫМ?

а) Рынок сокращается из-за санкций.

б) Основной драйвер роста — сектор видеоигр.

в) Ожидается, что к 2030 году его объем достигнет почти 50 млрд рублей.

г) Наибольшую долю занимают медицинские приложения.

Правильный ответ: в) Ожидается, что к 2030 году его объем достигнет почти 50 млрд рублей.

8. Какой из перечисленных алгоритмов НЕ является классическим алгоритмом компьютерного зрения?

а) ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF).

б) SIFT (Scale-Invariant Feature Transform).

в) Mask R-CNN.

г) Оптический поток (Optical Flow).

Правильный ответ: в) Mask R-CNN.

9. Какова основная функция систем технического зрения в складских автономных мобильных роботах (AMR)?

а) Распознавание лиц сотрудников.

б) Взвешивание перевозимых грузов.

в) Навигация с использованием SLAM и объезд динамических препятствий.

г) Проверка целостности упаковки товаров.

Правильный ответ: в) Навигация с использованием SLAM и объезд динамических препятствий.

10. С какими двумя основными проблемами сталкивается внедрение систем технического зрения в автономные робототехнические системы?

а) Низкая точность алгоритмов и высокая стоимость камер.

б) Высокие требования к вычислительным ресурсам и проблемы надежности в нестандартных условиях.

в) Отсутствие стандартов и слабая подготовка кадров.

г) Недостаток данных для обучения и простота алгоритмов.

Правильный ответ: б) Высокие требования к вычислительным ресурсам и проблемы надежности в нестандартных условиях.