МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

__________________________________________________________________

Кафедра Вычислительной техники

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №3

«Многопоточное параллельное программирование графических процессоров с использованием CUDA»

по дисциплине: «Многопоточное и распределенное программирование»

| Выполнил: Студент гр. АПИМ-25, АВТФ: Клименко К. В. | Преподаватель: Малявко А. А. |
| --- | --- |

Новосибирск, 2026

Задание: изучить среду Nvidia CUDA, написать и отладить параллельную программу для решения поставленной задачи для графического процессора.

Вариант 28

Ход работы

- Описание общей структуры программы (последовательный и параллельный варианты)

#define CUDA_CHECK(call)                                                        \

do {                                                                        \

cudaError_t err = (call);                                               \

if (err != cudaSuccess) {                                               \

std::cerr << "CUDA Error at " << __FILE__ << ":" << __LINE__        \

<< " — " << cudaGetErrorString(err) << std::endl;         \

exit(EXIT_FAILURE);                                                 \

}                                                                       \

} while (0)

Макрос CUDA_CHECK реализует механизм централизованной обработки ошибок времени выполнения CUDA, что является критически важным элементом надежного параллельного программирования на GPU. Поскольку большинство функций API CUDA возвращают код ошибки типа cudaError_t, а не выбрасывают исключения, данный макрос автоматизирует проверку статуса каждого вызова. В случае обнаружения ошибки (err != cudaSuccess) программа немедленно выводит в стандартный поток ошибок подробное сообщение, включающее имя файла, номер строки кода и текстовое описание проблемы через функцию cudaGetErrorString, после чего корректно завершает работу процесса.

__host__ __device__

long long waysToSum(int target, int partsLeft, int minValue) {

if (partsLeft == 1) {

return (target >= minValue) ? 1LL : 0LL;

}

long long total = 0;

int limit = target / partsLeft;

for (int i = minValue; i <= limit; ++i) {

total += waysToSum(target - i, partsLeft - 1, i);

}

return total;

}

Функция waysToSum реализует рекурсивный алгоритм поиска количества разбиений числа на заданное количество слагаемых, логика которого была подробно рассмотрена в предыдущей лабораторной работе (использование параметра minValue для исключения перестановок и оптимизация верхней границы цикла через limit). В контексте данной работы ключевым изменением является использование квалификаторов __host__ __device__ в сигнатуре функции. Эта конструкция инструктирует компилятор NVCC сгенерировать два варианта машинного кода для одной и той же функции: один для исполнения на центральном процессоре (CPU) и другой — для исполнения на графическом процессоре (GPU).

Такой подход критически важен для архитектуры CUDA, позволяя вызывать функцию waysToSum как из хост-кода (для последовательного запуска), так и непосредственно из ядра устройства (__global__ функции) без необходимости дублирования исходного кода. Это обеспечивает полную идентичность вычислительной логики в последовательной и параллельной версиях программы, что упрощает отладку и гарантирует корректность сравнения результатов.

bool parseArguments(int argc, char* argv[], int& N, int& K, int& blockSize) {

if (argc < 3 || argc > 4) {

std::cerr << "Ошибка: Неверное количество аргументов." << std::endl;

std::cerr << "Использование: " << argv[0] << " <N> <K> [число_потоков_в_блоке_CUDA]" << std::endl;

return false;

}

try {

N = atoi(argv[1]);

K = atoi(argv[2]);

blockSize = (argc == 4) ? atoi(argv[3]) : 256;

}

catch (...) {

std::cerr << "Ошибка: все аргументы должны быть целыми числами.\n";

return false;

}

if (N <= 0 || K <= 0) {

std::cerr << "Ошибка: N и K должны быть > 0.\n";

return false;

}

if (blockSize <= 0 || blockSize > 1024) {

std::cerr << "Ошибка: blockSize должен быть в диапазоне [1, 1024].\n";

return false;

}

return true;

}

Функция parseArguments отвечает за валидацию и парсинг входных данных, передаваемых через командную строку, что является необходимым этапом для гибкого исследования производительности без перекомпиляции кода. Она проверяет количество аргументов, преобразует строковые значения в целочисленные параметры задачи (N, K) и конфигурации запуска CUDA (blockSize), устанавливая значение по умолчанию (256) для размера блока, если оно не указано явно. Особое внимание уделяется проверке диапазонов допустимых значений: параметры задачи должны быть положительными, а размер блока потоков ограничен архитектурным лимитом оборудования (1024 потока на блок), нарушение которого привело бы к ошибке запуска ядра.

long long runSequential(int N, int K) {

return waysToSum(N, K, 1);

}

Функция runSequential выступает в роли последовательной эталонной реализации, обеспечивающей корректность алгоритма. Она просто инициирует рекурсивный процесс с начальными параметрами, где минимальное значение слагаемого равно 1.

__global__

void computeWaysKernel(int N, int K, unsigned long long* d_total) {

int idx  = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;

int limit = N / K;

if (idx < limit) {

int i = idx + 1;

unsigned long long ways = (unsigned long long)waysToSum(N - i, K - 1, i);

atomicAdd(d_total, ways);

}

}

Ядро computeWaysKernel представляет собой точку входа для параллельных вычислений на графическом процессоре, запускаемую в сетке потоков CUDA. Ключевой механизм распределения нагрузки реализован через вычисление глобального индекса потока (idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x), который однозначно идентифицирует каждый поток в рамках всей сетки. В данной реализации стратегия распараллеливания выбрана на уровне внешнего цикла рекурсивного алгоритма: каждый поток отвечает за вычисление количества способов разложения числа, где первое слагаемое фиксировано и равно i = idx + 1. Граница цикла limit = N / K определяет общее количество независимых задач, обеспечивая балансировку нагрузки и предотвращая выполнение избыточных вычислений за пределами допустимого диапазона первого слагаемого.

Поскольку все потоки работают над разными ветвями дерева рекурсии независимо, единственной точкой конкуренции за ресурсы является аккумулятор результата — указатель d_total в глобальной памяти GPU. Для корректного суммирования результатов без возникновения состояний гонки (race conditions) используется атомарная операция atomicAdd. Эта инструкция гарантирует, что чтение, сложение и запись нового значения в ячейку памяти выполняются как неделимая операция, предотвращая потерю данных при одновременном доступе множества потоков. Такой подход позволяет избежать явной синхронизации потоков внутри ядра, сохраняя высокую степень параллелизма, необходимую для эффективного использования архитектуры CUDA.

long long runCuda(int N, int K, int blockSize) {

int limit = N / K;

if (limit <= 0) return 0LL;

unsigned long long* d_total = nullptr;

CUDA_CHECK(cudaMalloc(&d_total, sizeof(unsigned long long)));

CUDA_CHECK(cudaMemset(d_total, 0, sizeof(unsigned long long)));

int gridSize = (limit + blockSize - 1) / blockSize;

computeWaysKernel<<<gridSize, blockSize>>>(N, K, d_total);

CUDA_CHECK(cudaGetLastError());

CUDA_CHECK(cudaDeviceSynchronize());

unsigned long long h_total = 0;

CUDA_CHECK(cudaMemcpy(&h_total, d_total, sizeof(unsigned long long), cudaMemcpyDeviceToHost));

CUDA_CHECK(cudaFree(d_total));

return (long long)h_total;

}

Функция runCuda инкапсулирует полный цикл управления ресурсами GPU и запуска параллельного ядра. На первом этапе осуществляется выделение памяти на устройстве (cudaMalloc) под аккумулятор результата и её обнуление (cudaMemset), что критически важно для корректной работы атомарных операций сложения внутри ядра. Расчет конфигурации запуска (gridSize) выполняется с учетом округления вверх, чтобы гарантировать покрытие всех итераций внешнего цикла даже если общее количество задач не кратно размеру блока потоков. Непосредственный запуск ядра computeWaysKernel производится асинхронно относительно хоста, используя оператор запуска <<<gridSize, blockSize>>>.

Завершающая часть функции обеспечивает синхронизацию и сбор данных. Вызов cudaDeviceSynchronize() блокирует выполнение хост-потока до момента полного завершения всех ядерных операций на GPU, а cudaGetLastError() позволяет перехватить ошибки времени выполнения, возникшие в асинхронном режиме (например, ошибки доступа к памяти или неверную конфигурацию блоков). После успешного завершения вычислений результат копируется из глобальной памяти устройства обратно в оперативную память хоста (cudaMemcpy с флагом DeviceToHost), после чего выделенная видеопамять освобождается (cudaFree). Такая структура гарантирует отсутствие утечек ресурсов и предоставляет хост-приложению готовый для сравнения итоговый результат.

int main(int argc, char* argv[]) {

setlocale(LC_ALL, "Russian");

int N, K, blockSize;

if (!parseArguments(argc, argv, N, K, blockSize)) {

return 1;

}

int limit = N / K;

int gridSize = (limit + blockSize - 1) / blockSize;

std::cout << "Параметры: N=" << N << ", K=" << K << "" << std::endl;

std::cout << "CUDA конфигурация: gridSize=" << gridSize << ", blockSize=" << blockSize

<< " (потоков всего: " << gridSize * blockSize << ")" << std::endl;

std::cout << "\n1. Последовательный расчёт (CPU)" << std::endl;

auto t0 = std::chrono::high_resolution_clock::now();

long long seqResult = runSequential(N, K);

auto t1 = std::chrono::high_resolution_clock::now();

double seqMs = std::chrono::duration<double, std::milli>(t1 - t0).count();

std::cout << "\tРезультат: " << seqResult << ", Время: " << std::fixed

<< std::setprecision(4) << seqMs << " мс" << std::endl;

std::cout << "\n2. Параллельный расчёт (GPU / CUDA)" << std::endl;

runCuda(N, K, blockSize);

auto t2 = std::chrono::high_resolution_clock::now();

long long cudaResult = runCuda(N, K, blockSize);

auto t3 = std::chrono::high_resolution_clock::now();

double cudaMs = std::chrono::duration<double, std::milli>(t3 - t2).count();

std::cout << "\tРезультат: " << cudaResult << ", Время: " << std::fixed

<< std::setprecision(4) << cudaMs << " мс" << std::endl;

if (seqResult != cudaResult) {

std::cerr << "ОШИБКА: результаты не совпадают!" << std::endl;

std::cerr << "CPU=" << seqResult << ", GPU=" << cudaResult << "\n";

return 1;

}

if (seqMs > 0.0 && cudaMs > 0.0) {

double speedup = seqMs / cudaMs;

std::cout << "\nУскорение: " << std::fixed << std::setprecision(4) << speedup << std::endl;

}

return 0;

}

Функция main выступает в роли оркестратора эксперимента, объединяющего последовательную и параллельную реализации для сравнительного анализа производительности. После инициализации локали и парсинга аргументов программа выводит конфигурацию запуска, включая расчетное количество потоков, что обеспечивает прозрачность условий тестирования. Ключевым элементом здесь является использование высокоточного таймера std::chrono::high_resolution_clock для замера времени выполнения обоих вариантов алгоритма. Важно отметить, что перед основным замером CUDA-версии выполняется «холостой» вызов runCuda, необходимый для инициализации контекста графического процессора и загрузки драйверов (так называемый «warm-up»), чтобы исключить влияние этих накладных расходов на чистое время вычислений.

Завершающий этап функции реализует автоматизированную верификацию корректности параллельного алгоритма путем побитового сравнения результатов, полученных на CPU и GPU. В случае несовпадения значений программа немедленно сигнализирует об ошибке, предотвращая формирование ложных метрик ускорения. Только при успешной валидации данных производится расчет коэффициента ускорения (speedup) как отношения времени последовательного выполнения к времени параллельного.

Результаты запуска программы

N = 5, K = 3, blockSize = 32

N = 2500, K = 4, blockSize = 256

На представленных скриншотах демонстрируются результаты пробного запуска программы для двух различных наборов входных данных, иллюстрирующих масштабируемость решения. В первом случае (N=5, K=3) задача имеет малую вычислительную сложность: количество способов равно 2, а время выполнения на CPU составляет доли миллисекунды. Здесь наблюдается отрицательное ускорение (фактически замедление в ~1200 раз), что является ожидаемым поведением для CUDA при работе с тривиальными объемами данных. Накладные расходы на инициализацию контекста GPU, передачу данных и запуск ядра значительно превышают время самих вычислений, делая использование графического процессора нецелесообразным для микро-задач.

Второй тест (N=2500, K=4) показывает эффективность подхода при увеличении размерности задачи. Общее количество вариантов возрастает до более чем 1 миллиарда, что создает достаточную вычислительную нагрузку. Время последовательного расчета на CPU составляет около 240 мс, тогда как параллельная реализация на GPU справляется за ~110 мс, обеспечивая ускорение в 2.17 раза. Этот результат подтверждает работоспособность алгоритма распараллеливания внешнего цикла: при большом количестве независимых ветвей рекурсии (limit=N/K) архитектура GPU эффективно распределяет нагрузку между потоками, перекрывая накладные расходы за счет массового параллелизма и демонстрируя реальное преимущество перед последовательным исполнением на центральном процессоре.

- Анализ взаимосвязей потоков и предотвращение специфических проблем

В разработанном параллельном алгоритме на базе CUDA взаимосвязь между потоками построена по принципу массового независимого выполнения с централизованной атомарной агрегацией результатов. Архитектура ядра computeWaysKernel минимизирует взаимодействие потоков, перенося основную логику вычислений в изолированные контексты исполнения, что позволяет эффективно избежать классических проблем многопоточного программирования на GPU.

Взаимосвязи потоков:

- Независимость вычислений: Основная вычислительная нагрузка (рекурсивный перебор в функции waysToSum) распределена между потоками на уровне внешнего цикла. Каждый поток получает уникальный глобальный индекс (idx), который определяет начальное значение первого слагаемого (i = idx + 1). Поскольку рекурсивная функция использует параметр minValue для генерации неубывающих последовательностей, пространство поиска для каждого потока полностью изолировано. Потоки не обращаются к общим массивам данных и не влияют на ход вычислений друг друга в процессе рекурсии, обеспечивая высокую степень параллелизма.

- Атомарная агрегация: Единственная точка взаимодействия всех активных потоков — операция записи локального результата в общую переменную d_total, расположенную в глобальной памяти GPU. Взаимосвязь здесь реализуется исключительно через аппаратную атомарную операцию atomicAdd. Потоки не используют явные барьеры синхронизации внутри ядра; каждый поток независимо вычисляет свою часть суммы и атомарно обновляет глобальный аккумулятор, не блокируя выполнение других потоков на длительное время.

Предотвращение специфических проблем:

- Гонки данных:

  - Риск: При прямой записи результатов из тысяч параллельных потоков в одну ячейку памяти d_total без синхронизации возникла бы критическая гонка данных. Операция чтения-изменения-записи не является атомарной по умолчанию, что привело бы к потере части слагаемых и получению заниженного, неверного итогового результата.

  - Решение: Использование встроенной функции atomicAdd гарантирует, что обновление переменной d_total выполняется как неделимая транзакция на уровне аппаратного обеспечения GPU. Это исключает возможность пересечения операций записи от разных потоков. Корректность решения подтверждается полным совпадением результатов последовательной (CPU) и параллельной (GPU) версий программы во всех проведенных тестах.

- Взаимные блокировки (Deadlocks):

  - Риск: возникает при использовании механизмов взаимных блокировок (мьютексов), если потоки ожидают ресурсы, удерживаемые друг другом, создавая циклическую зависимость.

  - Решение: В алгоритме категорически не используются примитивы синхронизации, требующие захвата блокировок (например, программные мьютексы в глобальной памяти). Потоки работают автономно и используют только атомарные инструкции, которые не приводят к ожиданию в традиционном смысле. Поскольку отсутствует условие удержания ресурса в ожидании другого, возникновение deadlock технически невозможно.

- Дисбаланс загрузки:

  - Риск: В задаче разбиения числа сложность вычисления ветви рекурсии неравномерна: меньшие значения первого слагаемого порождают экспоненциально больше вариантов, чем большие. При статическом распределении потоки, получившие «тяжелые» первые итерации, работали бы значительно дольше остальных, оставляя большую часть ядер GPU простаивающими.

  - Решение: Проблема смягчается за счет избыточного выделения потоков (gridSize * blockSize > limit). Хотя распределение индексов статическое, наличие большого количества потоков (часто превышающего количество физических ядер) позволяет планировщику GPU эффективно переключать контексты. Пока одни потоки выполняют тяжелые вычисления, другие могут завершать легкие задачи или ожидать доступа к памяти. Кроме того, сама структура задачи (ограничение limit = N / K) обрезает заведомо пустые ветви, снижая разрыв в сложности между крайними итерациями по сравнению с полным перебором.

Таким образом, выбранная архитектура параллельного решения на CUDA гарантирует детерминированность результата, полное отсутствие состояний гонки и тупиковых блокировок, а также эффективное использование вычислительных ресурсов графического процессора за счет максимальной независимости потоков и использования аппаратных атомарных операций.

- Экспериментальное исследование зависимости производительности системы от её параметров

Для выявления закономерностей поведения системы был проведен цикл вычислительных экспериментов, в ходе которых варьировались три ключевых параметра: целевое число (N), количество слагаемых (K) и число потоков в блоке CUDA (blockSize). Параметры задавались как аргументы командной строки при запуске программы.

| N | K | blockSize | Последовательный, мс | Параллельный, мс | Ускорение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 3 | 32 | 0.0465 | 0.5984 | 0.0777 |
| 500 | 3 | 128 | 0.0469 | 0.4420 | 0.1061 |
| 500 | 3 | 256 | 0.0467 | 0.5216 | 0.0895 |
| 1500 | 5 | 32 | 4047.2666 | 3374.0450 | 1.1995 |
| 1500 | 5 | 128 | 4063.8524 | 3550.6259 | 1.1445 |
| 1500 | 5 | 256 | 4131.7226 | 3765.2249 | 1.0973 |
| 5000 | 4 | 32 | 1896.1673 | 306.1173 | 6.1943 |
| 5000 | 4 | 128 | 1905.5583 | 333.2063 | 5.7189 |
| 5000 | 4 | 256 | 1893.2582 | 496.4841 | 3.8133 |

Таблица 1 – Результаты экспериментов

Рисунок 1 – Зависимость ускорения от объема вычислений (N)

На графике наглядно продемонстрирована ключевая закономерность параллельных вычислений на GPU: зависимость эффективности ускорения от объема вычислительной задачи. Кривая имеет ярко выраженный восходящий тренд, проходя через три качественно различных режима работы:

- Режим отрицательного ускорения (N=500): При малом объеме данных ускорение составляет всего 0.106, что означает более чем 9-кратное замедление по сравнению с CPU. Это объясняется тем, что накладные расходы CUDA (инициализация контекста, выделение памяти на устройстве, копирование данных Host-Device и запуск ядра) значительно превышают время самих вычислений. Для таких микро-задач использование GPU нецелесообразно.

- Точка безубыточности (N=1500): При увеличении N до 1500 ускорение преодолевает единицу (1.20), означая, что выигрыш от распараллеливания начал перекрывать системные издержки. Задача достигла достаточной вычислительной плотности, чтобы загрузка тысяч потоков GPU стала эффективной.

- Режим масштабирования (N=5000): При дальнейшем росте сложности задачи ускорение резко возрастает до 6.19. Это свидетельствует о том, что постоянные накладные расходы стали пренебрежимо малы по сравнению с общим временем вычислений, и программа вышла на режим эффективного использования массового параллелизма видеокарты.

Рисунок 2 – Время выполнения для N=500, K=3

Рисунок 3 – Время выполнения для N=1500, K=5

Рисунок 4 – Время выполнения для N=5000, K=4

Сери Анализ гистограмм времени выполнения (Рис. 2–4) выявляет три различных сценария взаимодействия архитектуры GPU с вычислительной нагрузкой:

- Малый объем данных (N=500, Рис. 2): Наблюдается классический эффект доминирования накладных расходов. Время работы CPU ничтожно мало (~0.05 мс), тогда как GPU затрачивает от 0.44 до 0.60 мс исключительно на сервисные операции (аллокация памяти, копирование, запуск ядра). В этом режиме изменение размера блока (blockSize) не дает качественного улучшения, так как лимитирующим фактором является не скорость вычислений, а латентность передачи данных и инициализации контекста. Использование GPU здесь контрпродуктивно.

- Средний объем данных (N=1500, Рис. 3): Задача переходит в зону окупаемости параллелизма. CPU требуется более 4 секунд для выполнения рекурсивного перебора, в то время как GPU справляется за ~3.4–3.7 секунды. Здесь впервые проявляется влияние параметра blockSize: наименьшее время показывает конфигурация с 32 потоками (минимальный размер warp), а увеличение блока до 256 приводит к деградации производительности (~10% потерь). Это может указывать на то, что при данной глубине рекурсии большие блоки приводят к неэффективному использованию регистров или возникновению простоев из-за дисбаланса нагрузки внутри варпов.

- Большой объем данных (N=5000, Рис. 4): Демонстрируется максимальная эффективность распараллеливания. Время выполнения на CPU составляет ~1.9 с, тогда как GPU сокращает его до 0.3 с (ускорение > 6 раз). Критически важным наблюдением является сильная зависимость от конфигурации запуска: вариант с blockSize=32 показывает лучший результат (306 мс), тогда как увеличение блока до 256 ухудшает производительность почти в 1.6 раза (496 мс). Это подтверждает гипотезу о том, что для задач с нерегулярной рекурсивной структурой и ветвлением меньшие размеры блоков позволяют планировщику GPU гибче распределять ресурсы и минимизировать простои, вызванные ожиданием завершения «тяжелых» ветвей вычислений отдельными потоками.

Оптимальная конфигурация CUDA-ядра не является константой и зависит от сложности задачи. Для данного алгоритма экспериментально доказано, что уменьшение размера блока до минимального значения (32 потока) обеспечивает наилучшую производительность на больших данных, вероятно, за счет снижения конкуренции за регистры и более эффективного скрытия латентности памяти при неравномерной загрузке потоков.

Вывод

В ходе лабораторной работы были освоены принципы многопоточного программирования графических процессоров с использованием технологии CUDA. Разработанный параллельный алгоритм решения задачи разбиения числа на слагаемые продемонстрировал высокую эффективность на больших объемах данных: при N=5000 время вычислений сократилось более чем в 6 раз по сравнению с последовательной версией. Эксперименты подтвердили, что распараллеливание внешнего цикла рекурсии с применением атомарных операций (atomicAdd) для агрегации результатов позволяет эффективно задействовать массовый параллелизм GPU, обеспечивая значительное ускорение для ресурсоемких задач.

Однако анализ результатов выявил критическую зависимость эффективности от объема исходных данных и конфигурации запуска. Для малых размерностей задачи (N=500) накладные расходы на инициализацию контекста, выделение видеопамяти и передачу данных полностью нивелируют выигрыш от параллелизма, приводя к замедлению выполнения программы в десятки раз. Точка безубыточности была достигнута лишь при N=1500. Также экспериментально установлено, что для данного типа задач с неравномерной вычислительной нагрузкой увеличение размера блока потоков (blockSize) сверх минимального значения (32 потока) не улучшает, а зачастую ухудшает производительность из-за дисбаланса загрузки внутри варпов и конкуренции за регистры, что требует тщательного подбора параметров запуска для каждого конкретного сценария.