МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

__________________________________________________________________

Кафедра Вычислительной техники

ОТЧЁТ

по практическому занятию №2

«Калибровка камеры с помощью Python - OpenCV»

по дисциплине: «Математические методы распознавания образов»

| Выполнил: Студент гр. АПИМ-25, АВТФ: Клименко К. В. | Преподаватель: Ильиных С. П. |
| --- | --- |

Новосибирск, 2026

Ход работы

В данном блоке выполняется настройка параметров калибровки и создание эталонной математической модели шахматной доски. Переменная CHECKERBOARD = (6, 9) задает количество внутренних углов сетки, а criteria определяет условия остановки алгоритма уточнения координат (максимум 30 итераций или точность до 0.001 пикселя).

С помощью функций библиотеки NumPy формируется массив object_points_3d, содержащий идеальные трехмерные координаты углов доски в мировой системе координат. Поскольку доска считается плоской, координата Z для всех точек равна нулю, а значения X и Y генерируются автоматически в виде регулярной сетки. Этот массив служит геометрическим эталоном, который будет сравниваться с реальными координатами на изображениях для расчета искажений.

В данном блоке реализуется основной цикл обработки входных данных, в ходе которого выполняется поиск и уточнение координат углов калибровочного паттерна на каждом изображении. Сначала изображение считывается и конвертируется в оттенки серого (cv2.cvtColor), так как для геометрического анализа интенсивность цвета не требуется, а работа с одноканальным массивом повышает производительность. Ключевой функцией этапа является cv2.findChessboardCorners, которая автоматически обнаруживает внутренние углы шахматной доски. Для повышения надежности поиска в различных условиях освещения используются специальные флаги: CALIB_CB_ADAPTIVE_THRESH (адаптивная бинаризация для работы при неравномерном свете), CALIB_CB_NORMALIZE_IMAGE (предварительная нормализация гистограммы яркости) и CALIB_CB_FAST_CHECK (быстрая проверка наличия паттерна).

Если углы успешно найдены (флаг ret равен True), выполняется их субпиксельное уточнение с помощью функции cv2.cornerSubPix. Этот алгоритм анализирует распределение яркости в окрестности найденного угла и вычисляет его координаты с точностью до долей пикселя, что критически важно для высокой точности итоговой калибровки. Уточненные 2D-координаты (corners2) вместе с соответствующими им эталонными 3D-координатами сохраняются в общие списки (twoD_points и threeD_points) для последующего расчета параметров камеры. Для визуального контроля качества детектирования на изображение наносится сетка найденных углов (cv2.drawChessboardCorners), после чего результат отображается на экране до нажатия клавиши. Изображения, на которых паттерн не был распознан, пропускаются (здесь был добавлен оператор continue если условие if ret не проходит), чтобы не вносить ошибочные данные в выборку.

Результаты вывода

На завершающем этапе вызывается функция cv2.calibrateCamera, которая на основе сопоставления накопленных наборов 3D-координат (эталон) и 2D-координат (с изображений) решает систему уравнений для оценки внутренних и внешних параметров камеры. В качестве размера изображения передается разрешение последнего обработанного кадра (grayColor.shape[::-1]). Функция возвращает матрицу камеры (matrix), содержащую фокусное расстояние и координаты оптического центра, вектор коэффициентов искажения (distortion), описывающий радиальные и тангенциальные искажения объектива, а также векторы вращения (r_vecs) и перемещения (t_vecs), определяющие положение доски относительно камеры в каждом кадре. Полученные числовые значения выводятся в консоль для анализа и включения в отчет.

Результаты вывода

В результате работы алгоритма были получены численные оценки параметров камеры. Матрица камеры содержит вычисленные фокусные расстояния (fx​≈39.81, fy​≈40.55 пикселей) и координаты оптического центра (cx​≈160.11, cy​≈191.46), которые определяют геометрическое проектирование трехмерных точек на плоскость изображения. Значения оптического центра близки к геометрической середине кадра, что соответствует ожидаемой конфигурации оптики.

Вектор коэффициентов искажения содержит пять параметров, описывающих отклонение реального объектива от идеальной модели. Полученные ненулевые значения (k1​≈-1.08⋅10-3 и k2​≈-3.27⋅10-3) подтверждают наличие оптических искажений в исходных изображениях, подлежащих программной коррекции. Векторы вращения и перемещения (r_vecs, t_vecs) характеризуют взаимное положение камеры и калибровочной доски для каждого из трех обработанных кадров и демонстрируют вариативность ракурсов, использованных для повышения точности оценки внутренних параметров.

В данном блоке реализуется процесс устранения оптических искажений на исходных изображениях с использованием ранее вычисленных параметров камеры. Для каждого файла сначала вызывается функция cv2.getOptimalNewCameraMatrix, которая рассчитывает новую матрицу проекции и область интереса (roi). Это позволяет найти баланс между выпрямлением геометрии и сохранением полезной площади кадра, минимизируя появление черных зон по краям. Затем применяется функция cv2.undistort, выполняющая обратное преобразование пикселей на основе матрицы дисторсии и новой матрицы камеры.

После коррекции изображение кадрируется в соответствии с координатами области интереса, что гарантирует удаление неинформативных черных областей, возникших в результате геометрической трансформации. Итоговое исправленное изображение сохраняется в файл с добавлением префикса corrected_ к исходному имени, а информация об успешном сохранении выводится в консоль. Данный этап завершает работу алгоритма, демонстрируя практическое применение полученных коэффициентов калибровки для улучшения качества изображения. После этого исправленные фотографии выводятся функцией cv2.imshow()

Результаты вывода

Визуальное сравнение исходного и исправленного изображений показывает двойственный эффект работы алгоритма. С одной стороны, наблюдается снижение характерных радиальных искажений объектива по вертикали: выпуклость линий по меньшей стороне доски, заметная на оригинале, была успешно компенсирована, и клетки шахматной доски выровнялись.

С другой стороны, на скорректированном изображении проявились новые геометрические деформации сетки, а именно появилась заметная выпуклость по горизонтали. Это связано с тем, что калибровка выполнялась по ограниченному набору данных (всего три изображения), что привело к вычислению параметров камеры с некоторой погрешностью. Алгоритм undistort, применяя эти усредненные коэффициенты ко всему кадру, устранил общую кривизну, но внес локальные искажения, пытаясь исправить неточно определенные параметры. Тем не менее, принцип устранения искажения был продемонстрирован успешно.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы и практические методы калибровки камеры с использованием библиотеки OpenCV на языке Python. Освоена методика оценки внутренних параметров оптической системы (матрицы камеры) и коэффициентов дисторсии объектива на основе анализа изображений калибровочного паттерна (шахматной доски). Были реализованы ключевые этапы процесса: детектирование углов шахматной доски с субпиксельной точностью, накопление соответствий между трехмерными мировыми координатами и их двухмерными проекциями, а также расчет параметров трансформации с помощью функции cv2.calibrateCamera.

На практике применены полученные данные для устранения оптических искажений исходных изображений. Реализован алгоритм коррекции дисторсии с использованием функций cv2.undistort и cv2.getOptimalNewCameraMatrix, позволяющий выпрямить геометрические линии и компенсировать «эффект рыбьего глаза». Анализ результатов показал, что хотя алгоритм успешно снижает радиальные искажения, точность итоговой геометрии напрямую зависит от качества входных данных и количества разнообразных ракурсов, использованных при калибровке.